Institutul Naţional de Metrologie

Capabilitatea de măsurare (LUNGIMI)

| ###### Etalonarea sau măsurarea |  |  | ###### Etalonul |  | ###### Intervalul de măsurare |  |  | ###### Incertitudinea extinsa |  |  | Comparaţii interlaboratoare 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mărimea | Aparatul sau artifactul | Echipamen-tul sau metoda | Denumire 1) | Ruta de trasabilitate | Valoare minima | Valoare maxima | Unităţi | Valoare | Unităţi | Factor de acoperire |  |
| Lungime | Laser stabilizate | Bătaia frecvenţelor | Laser stabilizat - En - | PTB | 633 | 633 | nm | 1E-9o | nm | 2 | Etalonare PTB |
| Lungime | Cale plan paralele Ord. I | Interferometru cu excedente fracţionare | Lampa spectrala Cd114 - Er - | PTB | 0,5 | 100 | mm | Q[30;0,2L] L in mm | nm | 2 | EUROMET proiect 643/2003 Ck |
| Lungime | Cale plan paralele | Comparator electronic | Cale plan paralele Ord. I - Er - | INM | 0,5 | 100 | mm | Q[50;0,5L] L in mm | nm | 2 | EUROMET proiect 593/1998 Cs |
| Lungime | Rigle gradate | Comparator de rigle cu interfero-metru cu laser | Interferome-trul cu laser - Er - | INM | 0,1 | 1000 | mm | Q[200;0,5L] L in mm |  |  |  |
| Unghi plan | Poligoane optice | Metoda absoluta cu masa rotativa si 2 autocol. | Instalaţie etalon primar de unghi plan - En - | Comparatie COOMET Proiect 133/SK/96 | 10 | 360 | Grad sexage-simal | 0,32 | Secun-da de arc | 2 | COOMET proiect 133/Sk/96 Cs |
| Unghi plan | Autocolima-toare | Generator de unghiuri mici | Generator de unghiuri mici - En - | INM | 0 | 200 | Minute de arc | 0,1 | Secun-da de arc | 2 |  |
| Unghi plan | Nivele cu bula de aer | Generator de unghiuri mici | Generator de unghiuri mici - En - | INM | 0 | 200 | Minute de arc | 1 | Secun-da de arc | 2 |  |
| Unghi plan | Nivele electronica | Generator de unghiuri mici | Generator de unghiuri mici - En - | INM | 0 | 200 | Minute de arc | 1 | Secun-da de arc | 2 |  |
| Unghi plan | Divizoare de unghi plan | Prin comparaţie cu poligoane optice si autocolimatoare | Poligon optic - Er - | INM | 10 | 360 | Grad sexage-simal | 0,5 | Secun-da de arc | 2 |  |

- Notaţii: „En” pt. etalon naţional şi „Er” pt. etalon de referinţă.

- Notaţii: „Ck” pt. comparaţie cheie,  „Cs” comparaţie suplimentară şi „Cb” pt. comparaţie bilaterală.